Зарегистрирована

Отделом надзорной деятельности

города Междуреченска  и города Мыски

УНД ПР ГУ МЧС России  по Кемеровской области

" 	" 	20 	г.

Регистрационный N  	-_ 	- 	_

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная общеобразовательная школа № 15 » муниципального образования город Междуреченск Кемеровской области ( МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица _____________1074214002631_______________________

Идентификационный номер налогоплательщика   4214028392_______________

Место нахождения объекта защиты ___Кемеровская область, г. Междуреченск, посёлок Камешок, улица Болотная 16________________________________________________

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты

652878, Кемеровская область, г. Междуреченск, посёлок Камешок, улица Болотная 16____

Электронный адрес: _____e-mail:shkola15@list.ru__________________________________

Телефон/ факс ____________8 923 479 8232_______________________________________

Руководитель – директор МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска

_________________Юрий Дмитриевич Скорописенко_______________________________

| № п/п | Наименование раздела |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оценка пожарного риска < * >, обеспеченного на объекте защиты Расчёт пожарного риска на объекте не проводился ( заполняется, если проводился расчёт риска. В разделе указываются расчётные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска ) ____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожарного В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и ( заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара ____________________________________________________________________________________________________________ отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от либо приводятся реквизиты документов страхования < * >) пожара практически исключён. |  |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты |  |
|  | - Характеристика объекта Архитектурно-строительные решения Здание МБОУ « ООШ № 15 » г.Междуреченска общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 4.1. Здание школы двухэтажное, 1974 года постройки, II степени огнестойкости, площадью застройки 2816 м2, строительный объём 2816 м3. Общая площадь здания школы 878 м2, в том числе 1-го этажа – 301,8 м2, 2-го этажа – 405,9 м2, коридора – 39,9 м2, пристройки – 3,4 м2, тамбур – 5,0 м2. Здание мастерских – двухэтажное, 1974 года постройки, введено в действие 2005 году, II степени огнестойкости, площадью застройки 253 м2, строительный объём здания 11, 07 м3. Общая площадь здания мастерских 253, 3 м2, в том числе 1-го этажа – 126,3 м2, 2-го этажа – 126,9 м2, лестницы – 5,9 м2. Наружные стены - кирпичные, толщиной 550 мм. . Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм., перегородки – кирпичные, деревянные, оштукатуренные, гипсокартон. Перекрытие и покрытие из сборные, деревянные, оштукатуренные. Кровля здания школы выполнена из сборных металлических листов. Кровля здания мастерских выполнена из шиферного листа. Лестницы – сборные железобетонные. Полы – бетонные, дощатые, покрытые линолеумом. Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь, выполненный из сгораемых материалов. - Организация учебного процесса. В МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска в настоящее время обучается 60 учеников, имеет 2 образовательные ступени, работает в две смены по 6-дневной неделе. Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность перемен между уроками – 10 минут, большие перемены – 20 минут. Продолжительность учебного года – 34 недели, в первом классе – 33 недели. Периодичность промежуточной аттестации обучающихся: для первой и второй ступени обучения – 4 раза в год по итогам четвертей. Первая ступень – начальное общее образование ( нормативный срок освоения – 4 года ). Вторая ступень – основное общее образование ( нормативный срок освоения – 5 лет ). Форма обучения в школе очная. Учащиеся школы имеют недельную нагрузку: 1 класс – 20 часов; 2 класс – 25 часов; 3 класс – 25 часов; 4 класс – 25 часов; 5 класс – 31 час; 6 класс – 32 часа; 7 класс – 34 часа; 8 – 9 классы – 35 часов. В школу принимаются дети , достигшие возраста 7 лет. В школе насчитывается 9 классов-комплектов. Средняя наполняемость классов – 7 учащихся. - Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта: - СниП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений ». - СниП 2.08.02-89* « Общественные здания и сооружения ». - СниП 2.04.01-85* « Внутренний водопровод и канализация зданий ». - СниП 2.04.02-84* « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения ». - СниП 41-01-2003 « Отопление, вентиляция и кондиционирование ». - СниП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений ». - ГОСТ 12.1.004-91 « ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ». - ГОСТ Р 12.2.143-2002 « ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля. ». - ГОСТ Р 12.4.026-2001 « ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. ». - ГОСТ 12.1.033-81 « ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения » ( В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент ). - НПБ 88-2001* « Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования ». - НПБ 110 -03 « Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией ». - НПБ 104-03 « Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях ». - ППБ 01-03 « Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ». - Правила устройства электроустановок ( ПУЭ ). - РД 34.21.122-87 « Инструкция по молние защите зданий и сооружений ». - Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций и групп возгораемости материалов ( ЦНИИСК им. Кучеренко ). |  |
|  | 4. Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности. |  |
|  | 4.1. Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния. | В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц и автоподъёмников в любое помещение здания МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска, вокруг запроектированы проезды с твёрдым покрытием шириной не менее 3,5 м и расположены на расстоянии 5 – 8 м от наружных стен. В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения можно использовать существующий водоём объемом 83 куб.м., находящийся от здания на расстоянии 20 метров. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны – 20 км, расчётное время прибытия, при средней скорости 60 км/ч, составляет 19 мин. Противопожарные расстояния от здания МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска до ближайших жилых, общественных и административных зданий, зданий, сооружений и строений промышленных организаций приняты и соответствуют из расчёта не менее: - до ближайших домов – 6 м – I, II, III степени огнестойкости. - до ближайшей водокачки – 100 м - I, II, III степени огнестойкости - до котельной – 130 м – IV, V,степени огнестойкости. |
|  | 4.2. Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность. | Здание МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 4.1. Строительные конструкции применяемые в здании не способствуют скрытому распространению горения. Здание МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска двухэтажное, III степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СО, класс пожарной опасности строительных конструкций КО, что соответствует требованиям СниП 21-01-97* |
|  | 4.3. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности. | Пожарная нагрузка в здании МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь и другие материалы. В соответствии с требованиями НПБ 105-03 « Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности » помещения производственного и складского назначения МБОУ « ООШ № 15» г. Междуреченска относятся: - помещения складского назначения ( кладовые ), в которых хранятся сгораемые материалы и негорючие материалы в сгораемой упаковке – пожароопасные помещения ( категория В4 ); - помещения электрической щитовой – пожароопасное помещение ( категория В4 ). |
|  | 4.4. Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций. | В здании МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной безопасности. Наружные стены выполнены из кирпичных стен толщиной 550 мм. ( предел огнестойкости > 5,5 ч ). Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм. ( предел огнестойкости > 5,5 ч ). Перекрытие и покрытие школы из деревянных, оштукатуренных плит, толщиной 200 мм. ( предел огнестойкости > 2,5 ч ). Перекрытие и покрытие мастерских из сборных железобетонных плит, толщиной 200мм ( предел огнестойкости > 3 ч ). Лестницы – сборные железобетонные, внутренние стены лестничных клеток – кирпичные, толщиной 380 мм. ( предел огнестойкости > 5,5 ч ). Пределы огнестойкости строительных конструкций здания соответствуют II степени огнестойкости: Строительные элементы; Предел огнестойкости не менее ( мин .). Несущие стены, колонны и другие несущие элементы.; R 90. Перекрытия междуэтажные; REI 45. Наружные стены ( ненесущие ); E 45. Строительные конструкции лестничных клеток:; Е 45. - внутренние стены; REI 90. - марши и площадки лестниц; R 60. Классы пожарной опасности строительных конструкций здания школы приняты не ниже: Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже. Несущие элементы: колонны, ригели, фермы; Стены наружные с внешней стороны; Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия; Стены лестничных клеток и противопожарные преграды; Марши и площадки лестниц и лестничных клеток. КО; КО; КО; КО; КО. |
|  | 4.5. Ограничение распространения пожара за пределы очага. | Площадь здания МБОУ « ООШ № 15 »г. Междуреченска составляет 878 м2, что соответствует требованиям п. 1.14 СниП 2.08.02-89*. Складские помещения и помещение электрощитовой ( категории « В4 » ) отделены друг от друга и от других помещений противопожарными перегородками I-го типа. В дверных проёмах противопожарных перегородок установлены противопожарные двери с требуемыми пределами огнестойкости. |
|  | 4.6. Пути эвакуации людей при защите. | Здание МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска имеет объёмно-планировочные решения и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. В соответствии с п.2.20 СниП 2.08.02-89* К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещений первого этажа, через лестничную клетку наружу, через помещение столовой. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: - имеется необходимое количество эвакуационных выходов; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям. Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов в свету составляет 1,9 м, ширина не менее – 1,2 м. во всех случаях ширина эвакуационных выходов выполнена такой, чтобы с учётом геометрии эвакуационного пути через проём или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, фойе и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Лестничные клетки не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. В здании на путях эвакуации не допускаются применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен и потолков в рекреации и лестничных клетках; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 для отделки стен и потолков в общих коридорах; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в рекреации на лестничных площадках; В2, РП2, Д3, Т22 – для покрытий пола в общих коридорах, рекреации. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1 м. В полу на путях эвакуации перепады высот не менее 45 см. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей составляет не менее 1,07 м. Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1 : 2, ширина проступи – 27 см, высота ступени – 14,5 см. Эвакуационные выходы ведут наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Перед наружной дверью ( эвакуационным выходом ) предусмотрена горизонтальная площадка с глубиной 1,5 м ширины полотна наружной двери. Каждый этаж имеет не менее 2 эвакуационных выходов. Ширина эвакуационных выходов в свету не менее 1,2 м. поручни и ограждения в здании отвечают следующим требованиям: - высота ограждений лестниц, используемых детьми 1,04 м; - в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет не более 0,1 м; - ограждения крылец при подъёме на три и более ступеньки выполнена 1,05 м. Ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную площадку, а также ширина маршей лестниц установлена в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчёта на 1 м ширины выхода не более 30 человек. Эвакуация из здания МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска осуществляется: - с 1 этажа – кабинет начальных классов, библиотека, медицинский кабинет, кабинет технического персонала через запасный выход № 1, кабинет математики, столовая через эвакуационный выход помещения кухни. - с 2 этажа – кабинет физики, кабинет русского языка, учительская через лестничные клетки к основному эвакуационному выходу, кабинет биологии, кабинет завхоза, кабинет завучей, приёмная и кабинет директора через лестничные клетки к запасному выходу № 2. Размеры эвакуационных выходов, протяжённость путей эвакуации, геометрия и способы организации путей эвакуации соответствуют требованиям СНиП 32-01-97* и СНиП 2.08.02-89*. |
|  | 4.7. Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией. | Система обнаружения пожара ( установки и системы пожарной сигнализации ) оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной ( с учётом допустимого пожарного риска ) эвакуации людей из здания МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска. Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людьми при пожаре в соответствии с проектной документацией ( рабочий проект автоматической установки пожарной сигнализации октябрь 2006 выполнен ООО « ВИД »). Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают: - выдачу сигнала « пожар » при срабатывании средств системы на выносные устройства световой и звуковой индикации; - выдачу сигнала « неисправность » при нарушении или отказе системы; - круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте; - ведение протокола событий в памяти приёмно-контрольного прибора; - периодическую диагностику исправности технических средств системы пожарной сигнализации. Исходя из характеристики помещений МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска оборудованных пожарной сигнализацией, особенности развития возможного пожара, а также с целью раннего его обнаружения предусмотрена защита помещений, установлен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-8». При выдачи сигнализацией речевого сообщения о пожарной тревоге: - по индикаторам посмотреть, какой шлейф находится в состоянии «Пожар»; - по списку шлейфов сигнализации определить, какие помещения охраняются сработавшим шлейфом; - проверить эти помещения на наличие очага возгорания или задымления. Индикация состояния шлейфов: - «Снят» - индикатор не горит; - «Охрана» - светится непрерывно зеленым; - «Пожар» - мигает красным. МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска заключён договор со специализированной организацией имеющей соответствующую лицензию на обслуживание АПС и СОУЭ. Принятые решения в МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска соответствуют требованиям НПБ 110-03, НПБ 104-03. |
|  | 4.8. Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты. | Система коллективной защиты людей в МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска соответствует требованиям, предъявляемым к зданиям функционального назначения Ф 4.1. и обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объёмно-планировочных и конструктивных решений принятых в здании, устройством АПС и СОУЭ и проведением систематических тренировок по эвакуации персонала. Средства индивидуальной защиты в школе присутствуют. |
|  | 4.9. Отопление, вентиляция кондиционирова- ние | Система отопления подключена к наружным сетям по открытой схеме, выполнена однотрубного, горизонтального исполнения, теплоноситель вода с температурой 800С. Помещения МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска имеют естественную вентиляцию, в помещениях кухни – принудительную вентиляцию. Принятые решения в здании МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска соответствуют требованиям СНиП 41-01-2003. |
|  | 4.10. Огнезащита строительных материалов и конструкций. | Чердачные помещения в МБОУ «ООШ № 15 » г. Междуреченска обработаны огнезащитным составом № 3-14-1793 от 30.08.2007 г. |
|  | 4.11. Система автоматического пожаротушения. | Устройство автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты не требуется. |
|  | 4.12. Внутренний противопожарный водопровод. | Согласно п. 6.5.* поз.б СНиП 2.04.01-85 * в здании МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска внутренний противопожарный водопровод не требуется. |
|  | 4.13. Электрическое оборудование. | Напряжение электрических сетей 380/220 Вольт. Ввод в электрическую щитовую кабельный от трансформаторной подстанции г. Междуреченска № 1. Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электрических изделий, а также контроль осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике специализированной организацией имеющей на данный вид деятельности соответствующую лицензию. При эксплуатации электроустановок запрещено: - использовать приёмники электрической энергии ( электроприёмники ) в условиях, не соответствующих требований инструкций заводов изготовителей, или, приёмники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией; - пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; - обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками ( рассеивателями ), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара. - применять нестандартные ( самодельные ) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; - размещать ( складировать ) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие ( в том числе легковоспламеняющиеся ) вещества и материалы. Молниезащита для здания МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска, согласно РД 34.21.122-87, таблица 1 п. 13 не требуется. |
|  | 4.14. Первичные средства пожаротушения. | Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ( ППБ 01-03 ). Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители промаркированы, на них заведены паспорта, заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения. Приказом директора школы назначены ответственные за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Места размещения первичных средств обозначены знаками пожарной безопасности. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в здании определены в зависимости от вида горючего материала, объёмно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. При этом система противопожарной защиты здания ( в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей ) обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения. Огнетушитель порошковый ОП-8(з)-АВСЕ – 14 штук. |
|  | 4.15. Организационно-технические мероприятия. | Для эксплуатации здания МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска выполнены следующие мероприятия режимного характера: - на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала, при проведении пожароопасных работ; - все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; - приказом директора МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований; - во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова охраны; - правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности. Приказом директора МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: - определены и оборудованы места для курения; - определён порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Регламентированы: - порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; - действия работников при обнаружении пожара; - определён порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация установлена у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся знаков включаются одновременно со звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов не выше % Гц. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянии. Рассмотрения. Обслуживающий персонал прошёл специальное обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. Курение на территории и в помещениях учреждения не разрешается. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Противопожарные системы м установки здания содержатся в исправном, рабочем состоянии. Двери и люки для выхода на кровлю здания, в которых не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замки. На дверях указанных помещений установлена информация о месте хранения ключей. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей используются помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше второго этажа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещённости, количеству, размерам эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивает людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено: - загромождать эвакуационные пути и выходы ( в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки ) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; - устраивать на путях эвакуации пороги ( за исключением порогов в дверных проёмах ); - применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков. У обслуживающего персонала имеются электрические фонари, в количестве 2-ух штук. Количество фонарей определено руководителем объекта исходя из особенностей здания, наличия дежурного персонала, количества людей в здании. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. При эксплуатации действующих электроустановок на объекте запрещено: - обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками ( рассеивателями ), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные ( самодельные ) электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; - размещать ( складировать ) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие ( в том числе легковоспламеняющиеся ) вещества и материалы. Пожарный водоём находится на обслуживании школы. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учётом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание производится специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. Порядок использования систем оповещения определён в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие. |

Настоящую декларацию разработал:

Директор МБОУ « ООШ № 15 » г. Междуреченска

________Ю.Д.Скорописенко__________________               	_________

(    фамилия, инициалы )                                                                                            ( подпись )

«___»____________________2016 г.	М.П